Jan Szczepanek

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE  DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI   INSTALACYJNO  INŻYNIERYJNYMI

W   ZAKRESIE   WEWN.   I   ZEWN.   SIECI   WOD.   –   KAN.,   GAZOWYCH   i   CIEPLNYCH    NR   299 / 81   I   NR  72  /  94

# DOKUMENTACJA TECHNICZNA

STADIUM : 	PROJEKT  BUDOWLANO - WYKONAWCZY  /Aktualizacja /

NAZWA INWESTYCJI : 	ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA

- ETAP „C ”

MIEJSCOWOŚĆ :    		   CHEŁM ŚLĄSKI

INWESTOR :		              GMINA CHEŁM ŚLĄSKI

41-403 CHEŁM ŚLĄSKI    UL. KONARSKIEGO 2

OBIEKT:	   KANALIZACJA SANIT. GRAWIT. – PODCIŚ.

– CIŚNIENIOWA DLA m. CHEŁM ŚLĄSKI

| PROJEKTOWAŁ | JAN SZCZEPANEK Upr. Bud. Nr 299/81, Nr 72/94 Śl .O .l. l. B. Katowice Nr SKL/IS/7496/02 |  |
| --- | --- | --- |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. JACEK KUTNIOWSKI Upr. Bud. Nr 498/92 ; Śl.O.I.I.B. Katowice Nr SKL/IS/7781/02 |  |

Tychy, II kw./ 2009 r.

| Projekt podlega ochronie Ustawa o prawie Autorskim (Dz. U. Nr 24/94) | Klasyfikacja CPV: Klasa 45110, 45111, 45112 - Roboty ziemne Klasa 45231, 45232 - Budowa rurociągów Klasa 45230, 45233 -Roboty drogowe |
| --- | --- |

ADRES:   43 – 100 TYCHY ( woj. ŚLĄSKIE ) ul. PIŁSUDSKIEGO 69/39,  TELEFON ( 48 ) 32 – 217 45 43 , 0 609 041 599

KONTO:     BSK  ODDZIAŁ   TYCHY     NR 55 1050 1399 1000 0010 0065 8078,   NIP:   646 – 112 – 48 - 26

## Z E S T A W I E N I E   D Z I A Ł E K

### NA KTÓRYCH  ZAPROJEKTOWANO ZMIANY  KANALIZACJI   SANITARNEJ

dla miejscowości Chełm Śląski – ETAP „C ”

1001/325 , 943/326 , 942/326 , 866/236 , 865/236 , 663/326 , 607/225 , 224 , 936/332 , 747/328 ,  336 , 339 , 684/341 , 751/233 , 353 , 1016/350 , 1015/350 , 954/328 , 751/233 ,  950/328 , 961/328 , 743/328 , 1004/213 , 606/225 , 995/213 958/328  891/212 , 603/222 , 783/218 , 890/212 , 889/212 , 856/215 , 337 , 729/223 , 731/330 , 219 , 855/215 , 856/215 , 466/212 , 217 , 858/107 , 857/107 106 , 588/105 , 977/105 , 104 , 469/100 , 334 , 336 , 331 , 999/ 324 , 548/328 , 549/329 , 944/95 , 990/95 , 991/95 , 738/93 , 547/327 , 546/327 ,  740/93 , 786/67 , 759/69 , 771/69   804/69 , 785/67 , 964/65 , 965/65 , 830/97 , 316/45 , 23 , 1 ,  471/114 , 70 , 375 , 701/419 , 587/59 , 552/105 , 54 , 413 , 775/88 , 699/419 , 412 , 37 ,182/2 818/411 , 670/415 , 630/417 , 40 , 898/465 , 32 , 700/419 , 416 ,  196/6 , 195/6 , 231/6 , 230/6 , 149/26 , 147/26 , 121/27 , 122/27 61/30 , 228/10 ,157/11 , 257/11 , 176/11 , 175/11 , 216 , 206/20 , 207/20 , 269/22 , 270/22 , 241/23 , 237/23 , 49/30 , 142/36 , 141/36 , 93 , 396/92 , 316/89 317/89 , 397/53 , 460/53 , 412/5 , 290/88 , 401/86 , 399/86 , 490/37 , 166/27, 242/23 , 244/23 , 247/23 , 26 , 25 , 213/24 , 211/23 , 212/24 , 215/24 , 169/27 , 464/37 , 381/37 , 428/38 , 496/38 , 497/38 , 2002/352   2263/352 , 67 , 513/75 , 512/37 , 73 , 2001/352 , 1755/352 , 47/10 , 54/10 , 58/11 , 82/11 , 81/11 , 22 , 228/60 , 25 , 537/60 , 533/61 , 532/61 , 534/61 , 535/60 , 538/60 , 542/61 ,   543/61 , 540/60 , 240/58 , 241/60 , 590/84 , 586/58 , 518/82 , 513/76 , 415/60 , 416/60 , 234/64 , 235/64 , 233/64 , 236/64 , 463/37 , 95 , 16  91 , 254/63 , 255/63 , 90 , 499/87 , 498/87 , 503/86 , 85 , 357/67 , 356/67 , 436/67 , 363/70 , 365/70 , 382/70 , 380/68 , 381/70 , 230/64 , 495/87 , 981/95 , 938/96 , 939/96 , 726/88 , 727/90 , 983/155 , 998/88 , 997/88 , 996/88 , 1017/98 , 971/114 , 972/114 , 974/114 , 111   470/110 , 102 , 468/101 , 103 , 976/105 , 977/105 , 546/122 , 549/105 , 599/137   608/135 , 1018/98 , 576/137 , 439/133 , 571/122 , 605/137 , 573/105 , 607/122 , 515/131 ,  530/118 , 566/122 ,   514/131 , 579/118 516/122 , 558/122 , 386/119  421/6 , 552/106 ,  290/122 , 124 , 289/122 ,  123 , 132/10 , 133/10 , 131/10 , 154/9 , 143/9 , 101/8 , 139/8 , 100/8 , 193/4 140/8 ,  73/5 , 128/2 , 98/8 , 175/7 , 191/4 , 151/4 , 96/7 , 85/6 , 86/6 , 80/6 , 79/6 , 80/9 , 79/9 , 75/9 , 117/12 , 60/9 , 51/8 , 118/12 , 50/8 , 49/8 , 89/7 , 90/7 , 115/11 , 36/7 , 69/6 , 57/12 , 95/6 , 83/5   84/5 , 104/9 , 179/9 , 73/4 , 93/4 , 86/2 , 87/2 , 102/2  90/7 ,  173/6 , 171/6 , 170/6 , 75/6 , 129/5 , 72/5 , 164/2 , 163/2 , 77/4 , 155/5 , 56/9 , 55/9 , 178/9 , 180/9 ,  194/2 , 683/148 , 310 , 311 , 934/313 , 685/148 , 687/150 , 680/315 , 582/315 , 583/320 , 159 , 595/158 , 733/379 , 1014/379  ,  153  ,  689/151 ,  314 , 999/120 ,  623/344 ,   33/9 ,  32/9 , 541/425 ,

1. SPIS TREŚCI PROJEKTU BUDOWALNEGO

| L.p. | T R E Ś Ć | Strony |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. | Strona tytułowa + zestawienie działek Spis treści projektu budowlanego Spis zawartości opracowania Część opisowa Uprawnienia budowlane Uprawnienie budowlane – Jan Szczepanek, Jacek Kutniowski Zaświadczenia z Ś.O.I.I.B. – J. Szczepanek, J. Kutniowski Wykaz danych podstawowych Spis treści Spis rysunków Opis techniczny Zestawienie materiałów, zestawienie podłączeń Uzgodnienia Część rysunkowa Rysunki | 1 , 2 3 4 5 6 7÷8 9÷10 11 12 13 14÷16 17 18 19 KS 1 ÷ KS 42 |

#### SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I – CZĘŚĆ OPISOWA

# II – CZĘŚĆ RYSUNKOWA

# I. CZĘŚĆ OPISOWA

# 2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

- JAN SZCZEPANEK         - Nr 72 / 94, 299 / 81

- JACEK KUTNIOWSKI    - Nr 498/92

# ZAŚWIADCZENIA O EWIDENCJI

- JAN SZCZEPANEK         - Nr SKL / IS / 7496 / 02

- JACEK KUTNIOWSKI    - Nr SKL / IS / 7781 / 02

3.WYKAZ DANYCH PODSTAWOWYCH

- Rury ciśnieniowe Kl. PE – 100 ( SDR 17 )

 40 mm ÷  225 mm PEHD 				       - 14.113,- mb

( w tym rurociągi tłoczne  40 mm ÷  160 mm PEHD  - 4.566,- mb )

- Rury kanalizacyjne  160 mm PVC -  315 mm PVC

z wydłużonym kielichem					       -   8.681,- mb

- Studzienki próżniowe z tworzyw sztucznych  Ø 800 mm

o min.  poj. buforowej V= 350 l z zaworem tłokowym Dz.  90 mm                      opróżniającym z wolnym przelotem dla kuli o  min. 78 mm

przystosowanym  do monitoringu  ; h = 2.05 – 3.05 m                     -      141   kpl

4.   Studzienki z tworzyw sztucznych  425 mm                                   -      337   kpl

5.   Studzienki z kręgów żelbetowych  1,2 m                                       -     121  kpl

6.   Zasuwy  100 ÷ 200 mm z obudową i skrzynką do zasuw	       -       12   kpl

7.   Rury stalowe ochronne  219 x 6,0 mm ÷ 508 x 8,0 mm	       -    828,-  kpl

( w tym na rurociągach tłocznych    - 155,- mb )

8.   Uskoki  90 ÷ 225 mm PE na kanalizacji podciśnieniowej (lifty)   -       84   kpl

9.   Trójniki na kanalizacji podciśnieniowej  90 ÷ 225 mm PE            -     124  kpl

10.    Przepompownia ścieków  1,80 m                                                   -         1  kpl

11.   Przepompownia ścieków  1,20 m                                                   -         1  kpl

12.   Przepompownia ścieków  425 mm (przydomowa)                         -         1  kpl

-  Przepompownia ścieków  próżniowo-tłoczna nr PT-3 (wg osobnego oprac. proj.)

4. SPIS TREŚCI

I. CZĘŚC OPISOWA

- Strona tytułowa

- Uprawnienia budowlane

- Wykaz danych podstawowych

- Spis treści

- Spis rysunków

- Opis techniczny

- Uzgodnienia

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

5. SPIS RYSUNKÓW

| L.p. | Nr rysunku | Wyszczególnienie |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. | KS – 1 KS – 2 KS – 3 KS – 5 KS – 6 KS – 7 KS – 8 KS – 9 KS – 10 KS – 11 KS – 12 KS – 13 KS – 14 KS – 15 KS – 16 KS – 17 KS – 18 KS – 19 KS – 20 KS – 21 KS – 22 KS – 23 KS – 24 KS – 25 KS – 26 KS – 27 KS – 28 KS – 29 KS – 30 KS – 31 KS – 32 KS – 33 KS – 34 KS – 35 KS – 36 KS – 37 KS – 38 KS – 39 KS – 40 KS – 41 KS – 42 | - Orientacja 1:15000 - Układ sekcji map - Schemat sieci kanalizacji 1:15000 - Projekt zagospodarowania terenu nr 2 - 532.313.063 – 1:1000 - Projekt zagospodarowania terenu nr 3 - 532.313.111 – 1:1000 - Projekt zagospodarowania terenu nr 4 - 531.424.154/.532.313.113 –1:1000 - Projekt zagospodarowania terenu nr 5 - 531.424.201 – 1:1000 - Projekt zagospodarowania terenu nr 6 - 531.424.202 – 1:1000 - Projekt zagospodarowania terenu nr 7 - 531.424.193/.194 – 1:1000 - Projekt zagospodarowania terenu nr 8 - 531.424.203 – 1:1000 - Projekt zagospodarowania terenu nr 9 - 531.424.204 – 1:1000 - Projekt zagospodarowania terenu nr 10 -531.424.241/.242 – 1:1000 - Projekt zagospodarowania terenu nr 11-531.424.251 – 1:1000 - Projekt zagospodarowania terenu nr 12 -531.424.244/.253 – 1:1000 - Projekt zagospodarowania terenu nr 13 – 531.442.042 - Profil podłużny nr 1 ( kolektor „A”) - 1 :100/1000 - Profil podłużny nr 2 ( kolektor „B”) - 1 :100/1000 - Profil podłużny nr 3 ( kolektor „C”) - 1 :100/1000 - Profil podłużny nr 4 ( kolektor „D” od PT-3 do D3) - 1 :100/1000 - Profil podłużny nr 5 ( kolektor „D” od pkt. D3 ) – 1 : 100/1000 - Profil podłużny nr 6 ( kolektor „E”) – 1 : 100/1000 - Profil podłużny nr 7 (kanał A1,B1,B2,B4,E1,) – 1 :100/1000 - Profil podłużny nr 8 ( kolektor KVII, KVII/1,KVII2,KVII/3,KVII/4 ) - 1:100/1000 - Profil podłużny nr 9 ( kolektor KVIII ) – 1 :100/1000 - Profil podłużny nr 10 ( kanał KVIII/1, KVIII/1.1,KVIII1.2,KVIII/2,KVIII/3, KVIII/4) – 1 :100/1000 - Profil podłużny nr 11 ( rurociąg tłoczny Kt-6 ) – 1 :100/1000 - Profil podłużny nr 12 ( rurociąg tłoczny Kt-7 od pompowni P-6 do pkt 1 ) - 1 :100/1000 - Profil podłużny nr 13 ( rurociąg tłoczny Kt-7 od pkt 1 do odbiornika ) -1 :100/1000 - Profil podłużny nr 14 –1 :100/1000 - Profil podłużny nr 15 –1 :100/1000 - Profil podłużny nr 16 –1 :100/1000 - Profil podłużny nr 17 –1 :100/1000 - Profil podłużny nr 18 –1 :100/1000 - Profil podłużny nr 19 –1 :100/1000 - Profil podłużny nr 20 –1 :100/1000 - Profil podłużny nr 21 –1 :100/1000 - Profil podłużny nr 22 –1 :100/1000 - Profil podłużny nr 23 –1 :100/1000 - Przepompownia ścieków Ø 1,20 m - nr P6.1 - Przepompownia ścieków Ø 425 mm - nr Pd ( przydomowa ) - Przepompownia ścieków Ø 1,80 m - nr P6 |

6. OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlano Wykonawczego (aktualizacja) kanalizacji sanitarnej grawitacyjno –podciśnieniowo - ciśnieniowej etap „C ” dla

m . Chełm Śląski.

1. Dane ogólne

- Adres inwestycji:   Chełm Śląski, powiat  Bieruńsko -Lędziński

- Inwestor:                Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2 , 41-403 CHEŁM ŚLĄSKI

- Nazwa inwestycji: Zewnętrzna kanalizacja sanitarna – etap „C ”

- Projektant:             Jan Szczepanek 43-100 TYCHY ul. Piłsudskiego 69/39

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano – Wykonawczy (aktualizacja) kanalizacji sanitarnej graw. – podciś. – ciś. m. Chełm Śląski – etap „ C ”

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje teren wschodni i południowy  miejscowości Chełm Śląski .

Z w/w terenu ścieki sanitarne zostaną zebrane projektowaną kanalizacją sanitarną                     i odprowadzone do  projektowanej przepompowni próżniowo tłocznej nr PT – 3 przy ulicy Karłowicza .Z przepompowni tej ścieki przetłoczone będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej

w ulicy Sadowej a dalej spłyną grawitacyjnie do istniejącej oczyszczalni ścieków            „CHEŁM ŚLĄSKI” w rejonie ul. Wołodyjowskiego – Kmicica w Chełmie Śląskim .

- Podstawa opracowania

Podstawą opracowania niniejszego projektu technicznego  (aktualizacja do projektu podstawowego oprac. w 2002 roku) zewnętrznej kanalizacji sanitarnej jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Chełm Śląski ul. Konarskiego 2 , 41-403 CHEŁM ŚLĄSKI                           a     Janem Szczepanek projektantem ,dnia 05  sierpnia2008 rok.

Merytoryczną podstawę opracowania stanowią :

- Proj. – Bud. – Wyk. kanalizacji sanitarnej miasta Chełm Śląski oprac.

w 2002 roku przez B.P. „HYDROSAN”  Sp. z o.o. w Gliwicach

- Pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Chełm Śl. wydane przez

Starostwo Pow. Bieruń, znak Ar – 7351/12/Ch Śl/2002 z dnia 08.07.2002 rok.

- Decyzja Wojewody Śląskiego znak RR - A.G. VI/EK/7111/226/02

z dnia 13 stycznia 2003 rok.

- Zmiana pozwolenia na budowę z dnia 27.10.2005 rok  - Decyzja Nr 65/CH/2005

wydana przez  Starostwo Pow. Bieruń

- Zmiana pozwolenia na budowę z dnia 27.03.2008 rok  - Decyzja Nr 15/ Ch /2008

wydana przez  Starostwo Pow. Bieruń

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji pn. Budowa

Kanalizacji  sanitarnej – etap „ C „ w Chełmie Śląskim przy ul. Chełmskiej

- Warunki przyłączenia energetycznego do sieci przepompowni nr P6.1 – z dnia

26.11.2008 rok , znak UP/801866/08/8119

- Opinia Zespołu Uzgadniania Dok. wydana przez Starostwo Powiatowe  Bieruń

- Mapy zasadnicze do celów projektowych w skali 1:1000 dostarczone przez

U.M. Chełm Śląski

- Decyzja nr 7/2009 z dnia 16.02.2009 rok Powiatowego Zarządu Dróg  w Bieruniu

- Pismo Starostwa Powiatowego w Bieruniu z dnia 11.02.2009 rok ; znak

G.GN.72215-6/09

- Decyzja nr WDU/AWID/5425/L-357/14155/08 z dnia 19.12.2008 rok Zarządu

Dróg Wojewódzkich w Katowicach

- Decyzja nr WDU/AWID/5425/L-357.08 /924/09 z dnia  30.01.2009 rok  Zarządu

Dróg Wojewódzkich w Katowicach

- Decyzja nr 83/2008 rok Marszałka Województwa Śląskiego znak DK/TH/8442/2008

z dnia 05.12.2008 rok

- Pismo Urzędu Gminy Chełm Śląski z dnia 13.11.2008 rok znak GG.I.5548.U-19/08

dotyczące zgody na wejście z proj. kanalizacją w teren ulicy Romera

- Pismo Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach z dnia

17.10.2008 rok , znak DK/B/MS/1533/2008/1576

- Mapy ewidencji gruntu (właścicieli terenu) w skali 1:2000

- Wypisy z ewidencji gruntów uzyskane w Starostwie Powiatowym Bieruń

- Dane uzyskane z U.M. Chełm Śląski

- Umowy zawarte z właścicielami działek gruntowych ; zgody na wejście

w teren z realizacją kan. sanitarnej

- Literatura naukowa i techniczna

- Obowiązujące normy PN i przepisy w projektowaniu i wykonawstwie robót

budowlano-montażowych

4. Opis zmian do projektu podstawowego

Projekt podstawowy kanalizacji sanitarnej dla m. Chełm Śląski– etap „C” został opracowany w 2002 roku. Od czasu opracowania w/w projektu do czasu jego realizacji upłynęło około siedmiu lat . W okresie tym na terenie Chełmu Śląskiego nastąpiło wiele zmian w zagospodarowaniu działek gruntowych poszczególnych właścicieli i zarządców.

Zostały pobudowane nowe obiekty takie jak budynki mieszkalne, użyteczności publicznej garaże, altany, wiaty, budynki gospodarcze, itp.

Również w bardzo dużym stopniu zostały zagospodarowane poszczególne posesje przy budynkach mieszkalnych . Wokół budynków mieszkalnych , garaży , wiat właściciele wykonali puzlowania , trawniki , oczka wodne , pergole , altany , skalniaki.

Poszczególne działki – posesje obsadzone zostały szlachetną zielenią średnią   i wysoką , oraz zagospodarowano klombami i kwietnikami.

Wszystkie wyżej wymienione czynniki doprowadziły do sytuacji , że zaprojektowana kanalizacja sanitarna w 2002 roku częściowo koliduje z zagospodarowaniem obecnie istniejącym na poszczególnych posesjach przy budynkach mieszkalnych i działkach gruntowych .

Mając na uwadze prawidłowe zrealizowanie niniejszej inwestycji , Urząd Gminy Chełm Śląski zlecił opracowanie projektowe które obejmuje wykonanie częściowych zmian  oraz doprojektowanie sieci grawitacyjno – podciśnieniowo - ciśnieniowej do projektu zasadniczego kanalizacji sanitarnej opracowanej w 2002 roku .

W rejonie ulicy Gamrot zaprojektowano przepompownię ścieków nr P6.1 Ø 1,20 m w celu przetłoczenia ścieków w rejon ulicy Romera ze względu położenia tej ulicy na przeciwspadku terenu w stosunku do odbiornika .  Również   ze względu na położenie

na przeciwspadku terenu w stosunku do odbiornika budynku  nr 27a przy ulicy Górnośląskiej

zaprojektowano przepompownię ścieków przydomową  nr Pd Ø 425 mm .

Całość ścieków sanit. powstających w rejonie Chełmu Małego ( rej. ulic : Gamrot , Romera , Jasna , Głogowa , cz. Kurpińskiego i cz. Górnośląskiej ) została zebrana   projektowaną kanalizacją sanitarną grawitacyjno-ciśnieniową i sprowadzona do projektowanej przepompowni ścieków nr P6 zlokalizowanej przy ulicy Górnośląskiej na          dz. nr 336 ( wg proj. podstawowego z 2002 r.), a dalej rurociągiem ciśnieniowym Ø 160 mm          ( Kt-7 wg proj. podstawowego z 2002 r.) przetłoczono do odbiornika ; – istn. studzienka na kanale kan. sanit . w ulicy Sadowej . Z pozostałego terenu obszaru objętego kanalizacją sanitarną - etap „C” ścieki sprowadzono do projektowanej przepompowni próżniowo-tłocznej nr PT-3  zlokalizowanej przy ulicy Karłowicza , a dalej rurociągiem ciśnieniowym Ø 160 mm          ( Kt-6 wg proj. podstawowego z 2002 r.) przetłoczono do odbiornika ; – istn. studzienka na kanale kan. sanit . w ulicy Sadowej.

Na opracowaną dokumentację techniczną ( proj. podstawowy z 2002 r.) U.G. Chełm Śląski posiada prawomocne pozwolenie na budowę w/w inwestycji z dnia 08.07.2002 r. znak Ar–7351/12/ChŚl./2002  i zmianę do niego z dnia 27.10.2005r - Decyzja Nr 65/Ch/2005 oraz z dnia 27.03.2008r - Decyzja Nr 15/Ch/2008 . Niniejszy projekt techniczny obejmuje również przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych .

Wszystkie zmiany w stosunku do projektu zasadniczego (2002 rok) zostały naniesione na mapach zasadniczych w skali 1:1000 i uzgodnione z poszczególnymi właścicielami działek gruntowych , oraz przedłożone do ponownego zaopiniowania przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Bieruniu.

U W A G A  :   Niniejszy   Projekt  Budowlano -Wykonawczy ( Aktualizacja - etap „C” )

rozpatrywać  należy  łącznie  z  projektem  zasadniczym  opracowanym przez  B. P. „HYDROSAN”  sp. z o.o. GLIWICE w 2002 roku , w którym zawarte są wszystkie dane techniczne i materiałowe, oraz uzgodnienia z poszczególnymi zarządcami sieci istniejących.

Ze względu na szkody górnicze i częściowe zmiany w długości sieci kanalizacji

grawitacyjno – podciśnieniowo - ciśnieniowej  , Wykonawca  winien   sprawdzić                     (  przed   realizacją  )  ,  układ   sieci grawitacyjno – podciśnieniowo - ciśnieniowej , kontaktując  się  z  projektantem  powyższej   inwestycji.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| L.p. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Ilość jednostek | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rury ciśnieniowe kl. PE –100 szereg 17,0 ( PN 10 )  225 x 13,4 mm PEHD | mb | 499,- |  |
| 2. | jw., lecz  160 x 9,5 mm | mb | 8.123,- | w tym 4.157m rur. tłocznego |
| 3. | jw., lecz  110 x 6,6 mm | mb | 2.846,- |  |
| 4. | jw., lecz  90 x 5,4 mm | mb | 2.558,- | w tym 409m rur. tłocznego |
| 5. | jw., lecz  40 x 2,4 mm | mb | 87,- | całość rurociąg tłoczny |
| 6. | Studzienka próżniowa jednozaworowa z zaworem  3",  800 mm , h = 2,05 m | kpl | 122 |  |
| 7. | jw., lecz o wymiarach h = 2,55 m | kpl | 13 |  |
| 8. | jw., lecz o wymiarach h = 3,05 m | kpl | 6 |  |
| 9. | Rury stalowe ochronne  508 x 8,0 mm | mb | 20,- |  |
| 10. | jw., lecz  324 x 8,0 mm | mb | 389,- |  |
| 11. | jw., lecz  219 x 6,0 mm | mb | 419,- | w tym 155m na rurociągu próżniowo-tłocznym |
| 12. | Zasuwa  200 mm z obudową i skrzynką do zasuw | kpl | 1 |  |
| 13. | jw., lecz  150 mm | kpl | 6 |  |
| 14. | jw., lecz  100 mm | kpl | 5 |  |
| 15. | Rury kanalizacyjne  160 PVC z wydłużonym kielichem | mb | 5.388,- |  |
| 16. | jw., lecz  200 mm | mb | 1.555,- |  |
| 17. | jw., lecz 315 mm | mb | 1.738,- |  |
| 18. | Studzienka z tworzyw sztucznych  425 mm PP | kpl | 337 |  |
| 19. | Studzienka żelbetowa  1,20 m | kpl | 121 |  |
| 20. | Trójnik na sieci podciś.  225/160 mm PEHD | szt. | 2 |  |
| 21. | jw., lecz  225 / 110 mm PEHD | szt. | 2 |  |
| 22. | jw., lecz  225/ 90 mm PEHD | szt. | 5 |  |
| 23. | jw., lecz  160/160 mm PEHD | szt. | 1 |  |
| 24. | jw., lecz  160 / 110 mm PEHD | szt. | 5 |  |
| 25. | jw., lecz  160 / 90 mm PEHD | szt. | 63 |  |
| 26. | jw., lecz  110 / 110 mm PEHD | szt. | 3 |  |
| 27. | jw., lecz  110 / 90 mm PEHD | szt. | 43 |  |
| 28. | Uskoki dwukolanowe ( lifty )  225 mm PEHD | szt. | 4 |  |
| 29. | jw., lecz  160 mm PEHD | kpl | 34 |  |
| 30. | jw., lecz  160 mm PEHD | kpl | 46 |  |
| 31. | Studzienka odpow.  1,20m z kpl. armaturą | kpl | 3 |  |
| 32. | Odwodnienie rur. tłocznego z kpl. armaturą | kpl | 3 |  |
| 33. | Przepompownia ścieków nr P6 - 1,80m | kpl | 1 |  |
| 34. | Przepompownia ścieków nr P6.1 - 1,20m | kpl | 1 |  |
| 35. | Przepompownia ścieków nr Pd -425 mm | kpl | 1 |  |

7. UZGODNIENIA

1. Opinia  Zespołu  Uzgadniania  Dokumentacji  Projektowej  -  Bieruń ul. Jagiełły 1

2. Pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami sieciowymi dla

Gm . Chełm Śląski ; Decyzja znak Ar – 7351/12/ChŚl/2002 z dnia 08.07.2002r

3. Decyzja Wojewody Śląskiego znak RR – AG. VI/7111/226/02 z dnia 13.01.2003r.

4. Decyzja Nr 65/Ch/2005 z dnia 27.10.2005.rok o zmianie pozwolenia na budowę

z dnia 08.07.2002rok znak Ar – 7351/12/ChŚl/2002

5. Decyzja Nr 15/Ch/2008 z dnia 27.03.2008.rok o zmianie pozwolenia na budowę

z dnia 27.10.2005 rok  znak BA – 7351/57/Ch/2005

6. Uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24,

przekroczenia ulicy Chełmskiej :

- Decyzja nr WDU/AWID/5425/L-357/14155/08 z dnia 19.12.2008 rok

- Decyzja nr WDU/AWID/5425/L-357.08 /924/09 z dnia  30.01.2009 rok

7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Wójta Gm. Chełm

Śląski  dla zakresu opracowania projektowego kan. sanit – etap „C”.

8. Wypis i wyrys z miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gm. Chełm

Śląski dla rejonu ulic : Chełmskiej – Rolniczej – Osady.

9. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez wójta Gm. Chełm

Śląski ; inwestycja zlokalizowana w Chełmie Śląskim przy ul. Chełmskiej

10. Uzgodnienie Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych przekroczenia

potoku Imielinka – z dnia 17.10.2008 rok; pismo znak DK/B/MS/1533/2008/1576

11. Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego – pismo z dnia 05.12.2008 rok znak

DK/TH/8442/2008 ; w sprawie odstąpienia od zakazu wykonywania robót

i obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wałów przeciw

powodziowych cieku  Imielinka .

12. Warunki  przyłączenia  do  sieci  energetycznej  przepompowni  Nr P6.1 przy ulicy

Gamrat z dnia 05.09.2001 rok ; znak : TD-8/TGR/4002/P-550/2001

13. Warunki  przyłączenia  do  sieci  energetycznej  przepompowni  Nr P6  przy ulicy

Górnośląskiej  z dnia 26.11.2008 rok ; znak : UP/801866/08/8119

14. Decyzja nr 7/2009 z dnia 16.02.2009 rok Powiatowego Zarządu Dróg

w Bieruniu

15. Pismo Starostwa Powiatowego w Bieruniu z dnia 11.02.2009 rok ; znak

G.GN.72215-6/09

16. Pismo Urzędu Gminy Chełm Śląski z dnia 13.11.2008 rok znak GG.I.5548.

U-19/08 dotyczące zgody na wejście z proj. kanalizacją w teren ulicy Romera

17. Pismo „HYDROSAN” Spółka z o. o. Biuro Projektów Gospodarki Wodno-

Ściekowej w Gliwicach ; zgoda na zmiany i aktualizację proj. kan. sanit. w zakresie

etapu  „B” i „C” dla gminy Chełm Śląski .

# II – CZĘŚĆ RYSUNKOWA