Książka Przedmiarów

| 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe dróg dla sieci ciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0601-0106-02-302 Cięcie mech. asfaltu Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 312,75 mb |  |
| 2 | KNNR 6 0802-041-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 625,50 m2 |  |
| 1. |  | przy szerokości zgodnie z zało |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 312,75*2 |  |  |  |  | 625,50 |
| 3 | KNNR 6 0801-020-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 625,50 m2 |  |
| 4 | KNR 4-04 1103-04-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 143,87 m3 |  |
| 1. |  | Grubość asfaltu i podbudowy zg |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 312,75*2*0,15+312,75*2*0,08 |  |  |  |  | 143,87 |
| 5 | KNR 4-04 1103-05-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 575,48 m3 |  |
| 1. |  | Odwóz zgodnie z założeniami na |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (5-1)*143,87 |  |  |  |  | 575,48 |
| 2. Roboty ziemne dla sieci ciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-01 0126-01-050 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Usuwanie warstwy gleby-45112210-0 - ST 01.02 |  |  |  |  | 820,92 m2 |  |
| 7 | KNR 2-01 0125-01-050 Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej- humusu bez darni.Grubość warstwy do 15 cm. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Usuwanie warstwy gleby-45112210-0 - ST 01.02 |  |  |  |  | 205,23 m2 |  |
| 8 | KNR 2-01I 0118-01-060 Mechaniczne odspajanie skał w wykopach i przekopach. V kategoria gruntu Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 36,53 m3 |  |
| 9 | KNR 2-01 0301-04-060 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km.Grunt kategorii V Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 10,96 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabela A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 36,53*0,3 |  |  |  |  | 10,96 |
| 10 | KNNR 1 0201-06-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.V - zamiennik Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 25,57 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 36,53*0,7 |  |  |  |  | 25,57 |
| 11 | KNNR 1 0301-030-060 Wykopy w gruncie kategorii IV,z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość 1 km Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 32,88 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 109,59*0,3 |  |  |  |  | 32,88 |
| 12 | KNNR 1 0301-020-060 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii III Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 74,25 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 247,49*0,3 |  |  |  |  | 74,25 |
| 13 | KNNR 1 0201-06-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 249,96 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (247,49+109,59)*0,7 |  |  |  |  | 249,96 |
| 14 | KNNR 1 0208-020-060 Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowyład.-5t,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat III-V Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 1 574,44 m3 |  |
| 1. |  | Odwóz zgodnie z założeniami na |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (5-1)*(247,49+109,59+36,53) |  |  |  |  | 1 574,44 |
| 15 | KNNR 1 0307-040-060 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych,z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 2,46 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (8,21+0)*0,3 |  |  |  |  | 2,46 |
| 16 | KNNR 1 0209-06-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 5,75 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 8,21*0,7 |  |  |  |  | 5,75 |
| 17 | KNNR 1 0307-03-060 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 98,63 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 328,76*0,3 |  |  |  |  | 98,63 |
| 18 | KNNR 1 0209-05-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 230,13 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 328,76*0,7 |  |  |  |  | 230,13 |
| 19 | KNNR 1 0313-01-050 Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 695,34 m2 |  |
| 20 | KNNR 1 0318-03-060 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m,o ścianach pionowych,w gruntach kategorii I-III Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 101,09 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (328,76+8,21)*0,3 |  |  |  |  | 101,09 |
| 21 | KNNR 1 0214-05-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-IV Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 5,75 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 8,21*0,7 |  |  |  |  | 5,75 |
| 22 | KNNR 1 0214-04-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.I-II Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 230,13 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 328,76*0,7 |  |  |  |  | 230,13 |
| 23 | KNNR 1 0218-01-050 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 km,kategoria gruntu I-II - rozplantowanie humusu Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 820,92 m2 |  |
| 24 | KNNR 1 0504-010-060 Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi wykopu,grunty kategorii I-II Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 30,78 m3 |  |
| 1. |  | Grubość warstwy 0,15 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 205,23*0,15 |  |  |  |  | 30,78 |
| 25 | KNR 2-21 0401-05-050 Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.III Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 41,05 m2 |  |
| 1. |  | Zgodnie z założeniami przyjęto |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 820,92*0,05 |  |  |  |  | 41,05 |
| 26 | KNNR 1 0610-010-040 Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym). Sączki ceramiczne o średnicach nominalnych 50-100 mm |  |  |  |  | 171,60 m |  |
| 1. |  | Przyjęto odwadnianie zgodnie z |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 715*0,4*0,6 |  |  |  |  | 171,60 |
| 27 | KNNR 1 0618-020-020 Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu (tymczasowe). Średnice nominalne rur 600-800 mm |  |  |  |  | 3,40 szt |  |
| 1. |  | studzienki co 50 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 170/50 |  |  |  |  | 3,40 |
| 28 | KNNR 1 0605-020-020 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6,0 m Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 38,13 szt |  |
| 1. |  | Przyjęto odwadnianie zgodnie z |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 715*0,4*0,4/3 |  |  |  |  | 38,13 |
| 29 | KNR 2-01 0605-01-149 Pompowanie oczyszczające. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 300,00 r-g |  |
| 30 | KNNR 4 1411-04-060 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25 cm - obsypka, podsypka i zasypka wraz z wymianą części gruntu w drogach Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 393,61 m3 |  |
| 3. Roboty montażowe dla sieci ciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | KNNR 4 1009-070-040 Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 160 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 219,00 m |  |
| 32 | KNNR 4 1009-030-040 Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 409,00 m |  |
| 33 | KNNR 4 1009-010-040 Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 40 mm - zamiennik Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 87,00 m |  |
| 34 | KNNR 4 1010-07010-171 Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 160 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 36,50 złącze |  |
| 1. |  | 219/6 |  |  |  |  | 36,50 |
| 35 | KNNR 4 1010-03010-171 Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 68,17 złącze |  |
| 1. |  | 409/6 |  |  |  |  | 68,17 |
| 36 | KNNR 4 1413-030-020 Studnie odpowietrzające i spustowe wraz z kształtkami i armaturą - zamiennik Grupa kosztów: Roboty w zakresie bud. ruroć. - 45230000-8 - ST 03 Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 37 | KNNR 4 1420-010-020 Odpowietrzniki do kanalizacji z zaworami hydr. - zamiennik Grupa kosztów: Roboty pomocn. dla ruroć - 45232000-2 - ST04 i 05 Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 38 | KNNR 4 1112-010-090 Zasuwy typu "E" /z nasuwką/ kołnierzowe z obudową o średnicy 50 mm, montowane na rurociągach z PVC i PE Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 3,00 kpl |  |
| 39 | KNNR 4 1112-020-090 Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o średnicy do 100 mm montowane na rurociągach z PVC i PE Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 4,00 kpl |  |
| 40 | Wacetob 2-18 0112-02-020 Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 110 mm na luźny kołnierz)- zamiennik - kolana Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 4,00 szt |  |
| 41 | Wacetob 2-18 0112-03-020 Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 160 mm na luźny kołnierz) - zamiennik - kolana Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 17,00 szt |  |
| 42 | KNNR 4 1606-010-172 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy do 110 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 1,00 próba |  |
| 43 | KNNR 4 1606-020-172 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy 160 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 0,49 próba |  |
| 1. |  | 219/450 |  |  |  |  | 0,49 |
| 44 | AW-090 Obsługa geodezyjna wraz z dokumentacją powykonawczą Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 0,50 kpl |  |
| 45 | AW-040 Wykonanie zabezpieczeń pasa robót ogrodzeniem przestawnym nie związanym z gruntem o wys. miń 1,8 m Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 400,00 m |  |
| 4. Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem dla sieci ciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | KNNR 4 1207-020-040 Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60,rurami o średnicy nominalnej 300 mm w gruntach kategorii III-IV Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 54,00 m |  |
| 47 | KNNR 4 1005-040-040 Rurociągi stalowe o średnicy zewnętrznej i grubości ścianek 219,1/8,0 mm o złączach spawanych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 50,50 m |  |
| 48 | KNNR 4 1210-010-060 Wypełnienie rur ochronnych betonem. Zamknięcia rur ochronnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 3,90 m3 |  |
| 1. |  | Przyjęto po 0,3 m3 dla jednej |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 13*0,3 |  |  |  |  | 3,90 |
| 49 | KNR 2-18 1209-0120-040 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 74,50 m |  |
| 1. |  | 74,5 |  |  |  |  | 74,50 |
| 50 | KNNR 5 0705-020-040 Ułożenie rur osłonowych PVC o średnicy do 100 mm - zamiennik Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 20,00 m |  |
| 51 | KNNR 5 0705-010-040 Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 84,80 m |  |
| 52 | Wacetob 2-18 0903-01-090 Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 30,00 kpl |  |
| 53 | Wacetob 2-18 0903-06-090 Demontaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 30,00 kpl |  |
| 54 | Wacetob 2-18 0901-01-090 Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m typu lekkiego,podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 34,00 kpl |  |
| 55 | KNR 2-10 0301-03-040 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m. Grunt III- IV kategorii Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 22,00 m |  |
| 56 | KNR 2-10 0303-04-040 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań wbitych na głębokość do 11 m. Grunt III-IV kategorii Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 22,00 m |  |
| 5. Roboty odtworzeniowe dróg dla sieci ciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | KNNR 6 0112-030-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zamiennik Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 625,50 m2 |  |
| 58 | KNNR 6 0113-010-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - zamiennik Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 625,50 m2 |  |
| 59 | KNNR 6 0308-02010-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t - zamiennik Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 625,50 m2 |  |
| 60 | KNNR 6 0309-02010-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 3 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t - zamiennik Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 625,50 m2 |  |
| 6. Rozbiórki i odtworzenia - sieci ciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | KNR 2-01 0106-02-020 Ręczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 10,00 szt |  |
| 62 | KNNR 6 0805-050-050 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,na podsypce piaskowej Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 10,00 m2 |  |
| 63 | KNNR 6 0802-050-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 20 cm Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 30,00 m2 |  |
| 64 | KNNR 6 0806-010-040 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 50,00 m |  |
| 65 | KNNR 6 0806-070-040 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm,na podsypce piaskowej Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 50,00 m |  |
| 66 | KNNR 6 0808-030-040 Rozebranie ogrodzeń z siatki,na linkach Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 50,00 m |  |
| 67 | KNNR 6 0808-040-040 Rozebranie ogrodzeń z siatki,w ramach z kątowników Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 60,00 m |  |
| 68 | KNNR 6 0503-020-050 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 10,00 m2 |  |
| 69 | KNNR 6 0109-030-050 Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 30,00 m2 |  |
| 70 | KNNR 6 0401-010-040 Krawężniki betonowe bez ław,wystające o wymiarach 15x30 cm,na podsypce piaskowej Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 50,00 m |  |
| 71 | KNNR 6 0404-010-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 50,00 m |  |
| 72 | KNR 2-02 1803-02-040 Ogrodzenia z siatki wysokości 1,50 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,40 m z rur o średnicy 76/3,5 mm,obsadzonych w cokole Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Wznoszenie ogrodzeń - 45342000-6 - ST 06.00 |  |  |  |  | 50,00 m |  |
| 73 | KNR 2-02 1802-02-040 Ogrodzenia z siatki wysokości 1,5 m w ramach,na słupkach stalowych o rozstawie 3 m z rur o średnicy 70 mm,obsadzonych wgniazdach cokołów Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Wznoszenie ogrodzeń - 45342000-6 - ST 06.00 |  |  |  |  | 60,00 m |  |
| 74 | KNNR 4 1427-010-020 Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm,średnica otworu 210 mm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 6,00 szt |  |
| 7. Roboty montażowe dla przepompown ścieków dla sieci głównych - P6 i P6.1 i Pd |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | KNR 2-10 0301-03-040 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m. Grunt III- IV kategorii Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 36,00 m |  |
| 76 | KNR 2-10 0303-04-040 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań wbitych na głębokość do 11 m. Grunt III-IV kategorii Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 36,00 m |  |
| 77 | KNNR 1 0212-060-060 Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20 m3, głębokość wykopu do 5,00 m. Grunt kategorii III-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 159,44 m3 |  |
| 1. |  | 6,52*4*4+4,5*3,5*3,5 |  |  |  |  | 159,44 |
| 78 | KNNR 1 0605-020-020 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6,0 m Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 35,00 szt |  |
| 79 | KNR 2-01 0605-01-149 Pompowanie oczyszczające. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 488,00 r-g |  |
| 80 | KNNR 4 1401-020-034 Ręczne przygotowanie zbrojenia.Konstrukcje proste z prętów stalowych o średnicy powyżej 8 do 14 mm,stal w kręgach Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 0,30 t |  |
| 1. |  | Przyjeto po ok. 150 kg dla 1 p |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2*0,15 |  |  |  |  | 0,30 |
| 81 | KNNR 4 1403-020-034 Montaż zbrojenia ław i płyt fundamentowych,zbrojenie z prętów stalowych o średnicy powyżej 8 do 14 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 0,30 t |  |
| 82 | KNNR 4 1407-010-050 Deskowanie ław fundamentowych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 12,80 m2 |  |
| 1. |  | 4*4*0,4*2 |  |  |  |  | 12,80 |
| 83 | KNNR 4 1409-010-060 Układanie mieszanki betonowej w ławach fundamentowych i blokach oporowych pompą do betonu na samochodzie Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 9,60 m3 |  |
| 1. |  | 4*4*0,3*2 |  |  |  |  | 9,60 |
| 84 | KNR 2-02 1925-01-304 Montaż elementów prefabrykowanych,ściany zbiorników walcowych - elementy przepompowni ścieków - zamiennik Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 6,00 ELEM |  |
| 85 | KNR 2-02 1925-03-304 Montaż elementów prefabrykowanych,przekrycia zbiorników walcowych elementy przekrycia przepompowni ścieków - zamiennik Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 4,00 ELEM |  |
| 1. |  | Przyjęto po 2 elementy dla 1 p |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2*2 |  |  |  |  | 4,00 |
| 86 | KNR 2-18 0906-03-040 Montaż przewodów wentylacyjnych z rur pcw łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej110mm - zamiennik Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 6,00 m |  |
| 1. |  | Przyjęto 3,0 m dla przepompown |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3*2 |  |  |  |  | 6,00 |
| 87 | KNR 2-15 0209-03-206 Rury wywiewne pcv o średnicy 110/160 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 2,00 SZT. |  |
| 88 | KNR 2-02 0203-01-060 Spoinowanie połączeń - zamiennik. Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 0,80 m3 |  |
| 1. |  | Przyjęto po 0,4 m3 dla jednej |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2*0,4 |  |  |  |  | 0,80 |
| 89 | KALKUL.WŁASNA-090 Dostawa przepompown ścieków wraz z montażem P6 Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 90 | KALKUL.WŁASNA-090 Dostawa przepompown ścieków wraz z montażem P6.1 Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 91 | KALKUL.WŁASNA-090 Dostawa przepompown ścieków wraz z montażem Pd Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 92 | KNNR 1 0214-05-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kw. zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. grunt kat.iii-iv Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 146,10 m3 |  |
| 1. |  | 159,44-2*0,45-2*6,22 |  |  |  |  | 146,10 |
| 93 | KNNR 1 0215-0101-060 Przemieszczanie spycharkami 74 kw mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m - nakłady podstawowe. grunt kategorii i-iii Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 13,34 m3 |  |
| 94 | KNR 2-02 1803-02-040 Ogrodzenia z siatki wysokości 1,50 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,40 m z rur o średnicy 76/3,5 mm,obsadzonych w cokole Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Wznoszenie ogrodzeń - 45342000-6 - ST 06.00 |  |  |  |  | 18,00 m |  |
| 1. |  | 3*3*2 |  |  |  |  | 18,00 |
| 95 | KNR 2-02 1808-01-090 Furtka o szerokości 1,0 m z blachy w ramach z kątowników bez pasa dolnego z blachy,na gotowych słupkach - zamiennik Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Wznoszenie ogrodzeń - 45342000-6 - ST 06.00 |  |  |  |  | 2,00 kpl |  |
| 96 | KNNR 6 0502-020-050 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 18,00 m2 |  |
| 1. |  | 3*3*2 |  |  |  |  | 18,00 |
| 8. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe dróg dla sieci podciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 0601-0106-02-302 Cięcie mech. asfaltu Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 640,00 mb |  |
| 98 | KNNR 6 0802-041-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 1 280,00 m2 |  |
| 1. |  | przy szerokości zgodnie z zało |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 640*2 |  |  |  |  | 1 280,00 |
| 99 | KNNR 6 0801-020-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 1 280,00 m2 |  |
| 100 | KNNR 6 0802-020-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o grubości 15 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 360,00 m2 |  |
| 1. |  | przyjęto szer. pasa robót 2 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 180,0*2,0 |  |  |  |  | 360,00 |
| 101 | KNNR 6 0801-040-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 358,00 m2 |  |
| 1. |  | przyjęto szer. pasa robót 2,0 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 358*2*0,5 |  |  |  |  | 358,00 |
| 102 | KNR 4-04 1103-04-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 348,40 m3 |  |
| 1. |  | Grubość asfaltu i podbudowy zg |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 640*2*0,15+180*2*0,15+640*2*0, |  |  |  |  | 348,40 |
| 103 | KNR 4-04 1103-05-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 1 393,60 m3 |  |
| 1. |  | Odwóz zgodnie z założeniami na |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (5-1)*348,4 |  |  |  |  | 1 393,60 |
| 9. Roboty ziemne dla sieci podciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | KNR 2-01 0126-01-050 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Usuwanie warstwy gleby-45112210-0 - ST 01.02 |  |  |  |  | 2 194,74 m2 |  |
| 105 | KNR 2-01 0125-01-050 Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej- humusu bez darni.Grubość warstwy do 15 cm. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Usuwanie warstwy gleby-45112210-0 - ST 01.02 |  |  |  |  | 1 463,16 m2 |  |
| 106 | KNR 2-01I 0118-01-060 Mechaniczne odspajanie skał w wykopach i przekopach. V kategoria gruntu Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 188,50 m3 |  |
| 1. |  | 155,36+33,14 |  |  |  |  | 188,50 |
| 107 | KNR 2-01 0301-04-060 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km.Grunt kategorii V Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 56,55 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabela A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (155,36+33,14)*0,3 |  |  |  |  | 56,55 |
| 108 | KNNR 1 0201-06-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.V - zamiennik Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 131,95 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (155,36+33,14)*0,7 |  |  |  |  | 131,95 |
| 109 | KNNR 1 0301-030-060 Wykopy w gruncie kategorii IV,z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość 1 km Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 167,45 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (466,09+92,06)*0,3 |  |  |  |  | 167,45 |
| 110 | KNNR 1 0301-020-060 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii III Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 116,30 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (384,31+3,36)*0,3 |  |  |  |  | 116,30 |
| 111 | KNNR 1 0201-06-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 662,07 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (384,31+3,36+466,09+92,06)*0,7 |  |  |  |  | 662,07 |
| 112 | KNNR 1 0208-020-060 Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowyład.-5t,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat III-V Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 4 617,28 m3 |  |
| 1. |  | Odwóz zgodnie z założeniami na |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (5-1)*(384,31+3,36+486,09+92,0 |  |  |  |  | 4 617,28 |
| 113 | KNNR 1 0307-040-060 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych,z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III-V Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 281,77 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (703,24+228,63+7,37)*0,3 |  |  |  |  | 281,77 |
| 114 | KNNR 1 0209-07-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii IV-V Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 5,16 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (7,37+0)*0,7 |  |  |  |  | 5,16 |
| 115 | KNNR 1 0209-06-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 652,31 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (703,24+228,63)*0,7 |  |  |  |  | 652,31 |
| 116 | KNNR 1 0307-03-060 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 508,97 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (1398,28+298,28)*0,3 |  |  |  |  | 508,97 |
| 117 | KNNR 1 0209-05-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 1 187,59 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (1398,28+298,28)*0,7 |  |  |  |  | 1 187,59 |
| 118 | KNNR 1 0313-01-050 Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 3 510,75 m2 |  |
| 119 | KNNR 1 0318-03-060 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m,o ścianach pionowych,w gruntach kategorii I-III Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 788,53 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (1398,28+298,28+703,24+228,63) |  |  |  |  | 788,53 |
| 120 | KNNR 1 0318-04-060 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m, grunt kategorii IV-V Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 2,21 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (7,37+0)*0,3 |  |  |  |  | 2,21 |
| 121 | KNNR 1 0214-05-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-V Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 657,47 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (703,24+228,63+7,37)*0,7 |  |  |  |  | 657,47 |
| 122 | KNNR 1 0214-04-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.I-II Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 1 187,59 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (1398,28+298,28)*0,7 |  |  |  |  | 1 187,59 |
| 123 | KNNR 1 0218-01-050 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 km,kategoria gruntu I-II - rozplantowanie humusu Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 2 194,74 m2 |  |
| 124 | KNNR 1 0504-010-060 Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi wykopu,grunty kategorii I-II Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 219,47 m3 |  |
| 1. |  | Grubość warstwy 0,15 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1463,16*0,15 |  |  |  |  | 219,47 |
| 125 | KNR 2-21 0401-05-050 Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.III Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 109,74 m2 |  |
| 1. |  | Zgodnie z założeniami przyjęto |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2194,74*0,05 |  |  |  |  | 109,74 |
| 126 | KNNR 1 0610-010-040 Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym). Sączki ceramiczne o średnicach nominalnych 50-100 mm |  |  |  |  | 561,84 m |  |
| 1. |  | Przyjęto odwadnianie zgodnie z |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2341,0*0,4*0,6 |  |  |  |  | 561,84 |
| 127 | KNNR 1 0618-020-020 Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu (tymczasowe). Średnice nominalne rur 600-800 mm |  |  |  |  | 11,20 szt |  |
| 1. |  | studzienki co 50 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 560/50 |  |  |  |  | 11,20 |
| 128 | KNNR 1 0605-020-020 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6,0 m Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 124,85 szt |  |
| 1. |  | Przyjęto odwadnianie zgodnie z |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2341*0,4*0,4/3 |  |  |  |  | 124,85 |
| 129 | KNR 2-01 0605-01-149 Pompowanie oczyszczające. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 550,00 r-g |  |
| 130 | KNNR 4 1411-04-060 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25 cm - obsypka, podsypka i zasypka wraz z wymianą części gruntu w drogach Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 1 134,33 m3 |  |
| 1. |  | 1005,77+128,56 |  |  |  |  | 1 134,33 |
| 10. Roboty montażowe dla sieci podciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | KNNR 4 1009-070-040 Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 160 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 1 313,00 m |  |
| 132 | KNNR 4 1009-040-040 Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 110 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 543,00 m |  |
| 133 | KNNR 4 1009-030-040 Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 485,00 m |  |
| 134 | KNNR 4 1010-07010-171 Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 160 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 218,83 złącze |  |
| 1. |  | 1313/6 |  |  |  |  | 218,83 |
| 135 | KNNR 4 1010-05010-171 Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 110 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 90,50 złącze |  |
| 1. |  | 543/6 |  |  |  |  | 90,50 |
| 136 | KNNR 4 1010-03010-171 Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 80,83 złącze |  |
| 1. |  | 485/6 |  |  |  |  | 80,83 |
| 137 | KNNR 4 1413-030-020 Studnie podciśnieniowe betonowe 1000x1000 mm o głębokości do 3 m,w gotowym wykopie - montaż - zamiennik Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 46,00 szt |  |
| 138 | AW-090 Studnie podciśnieniowe jednozaworowe - dostawa i uruchomienie Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 46,00 kpl |  |
| 139 | KNNR 4 1413-010-020 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie - do armatury Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 140 | KNNR 4 1112-030-090 Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o średnicy do 150 mm montowane na rurociągach z PVC i PE Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 2,00 kpl |  |
| 141 | KNNR 4 1112-020-090 Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o średnicy do 100 mm montowane na rurociągach z PVC i PE Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 142 | Wacetob 2-18 0112-02-020 Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD 90-110 mm o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych - zamiennik - lifty i trójniki Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 62,00 szt |  |
| 143 | Wacetob 2-18 0112-03-020 Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych 160-225 mm - zamiennik - lifty i trójniki Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 98,00 szt |  |
| 144 | Wacetob 2-18 0112-03-020 Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 110-225 mm na luźny kołnierz) - zamiennik - tuleje Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 18,00 szt |  |
| 145 | Wacetob 2-18 0112-03-020 Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 160-225 mm na luźny kołnierz) - zamiennik - red Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 3,00 szt |  |
| 146 | Wacetob 2-18 0112-02-020 Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 110-125 mm na luźny kołnierz)- zamiennik - red. Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 5,00 szt |  |
| 147 | KNNR 4 1606-010-172 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy do 110 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 2,28 próba |  |
| 1. |  | (543+485)/450 |  |  |  |  | 2,28 |
| 148 | KNNR 4 1606-020-172 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy 160 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 2,92 próba |  |
| 1. |  | 1313/450 |  |  |  |  | 2,92 |
| 149 | AW-090 Obsługa geodezyjna wraz z dokumentacją powykonawczą Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 0,50 kpl |  |
| 150 | AW-040 Wykonanie zabezpieczeń pasa robót ogrodzeniem przestawnym nie związanym z gruntem o wys. miń 1,8 m Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 410,00 m |  |
| 11. Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem dla sieci podciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | KNNR 4 1206-020-040 Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25,rurami o średnicy nominalnej 150-250 mm w gruntach kategorii III-IV Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 36,20 m |  |
| 1. |  | 83,2+39-36-50 |  |  |  |  | 36,20 |
| 152 | KNNR 4 1005-06-040 Rurociągi stalowe o średnicy zewnętrznej i grubości ścianek 323,0/8,8 mm o złączach spawanych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 158,00 m |  |
| 153 | KNNR 4 1005-040-040 Rurociągi stalowe o średnicy zewnętrznej i grubości ścianek 219,1/8,0 mm o złączach spawanych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 227,00 m |  |
| 154 | KNNR 4 1005-030-040 Rurociągi stalowe o średnicy zewnętrznej i grubości ścianek 159,0/5,6 mm o złączach spawanych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 201,00 m |  |
| 155 | KNNR 4 1210-010-060 Wypełnienie rur ochronnych betonem. Zamknięcia rur ochronnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 8,10 m3 |  |
| 1. |  | Przyjęto po 0,3 m3 dla jednej |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 27*0,3 |  |  |  |  | 8,10 |
| 156 | KNR 2-18 1209-0120-040 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 672,20 m |  |
| 1. |  | 122,2+158+227+201-36 |  |  |  |  | 672,20 |
| 157 | KNNR 5 0705-020-040 Ułożenie rur osłonowych PVC o średnicy do 100 mm - zamiennik Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 150,00 m |  |
| 158 | KNNR 5 0705-010-040 Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 264,00 m |  |
| 159 | Wacetob 2-18 0903-01-090 Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 50,00 kpl |  |
| 160 | Wacetob 2-18 0903-06-090 Demontaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 50,00 kpl |  |
| 161 | Wacetob 2-18 0901-01-090 Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m typu lekkiego,podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 50,00 kpl |  |
| 162 | KNR 2-10 0301-03-040 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m. Grunt III- IV kategorii Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 36,00 m |  |
| 163 | KNR 2-10 0303-04-040 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań wbitych na głębokość do 11 m. Grunt III-IV kategorii Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 36,00 m |  |
| 12. Roboty montażowe dla systemu monitoringu sieci |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | AW-m6-090 Montaż i uruchomienie układu wizualizacji pracy pompowni Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 165 | AW-m8-090 Dostawa i montaż modemów oraz uruchomienie transmisji GPRS wraz z komunikatami alarmowymi Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 166 | AW-m9-090 Wykonanie likalnej sieci komputerowej pompowni Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 167 | AW-m7-090 Układ monitoringu przepompowni - komputer przemysłowy LPC wraz z oprogramowaniem i montażem Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 168 | AW-m10-090 Dostawa układów czujników magnetycznych stanu zaworu Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 71,00 kpl |  |
| 169 | AW-m11-090 Dostawa skrzynek przyłączeniowych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 71,00 kpl |  |
| 170 | AW-m13-090 Dostawa sygnalizatorów przepełnienia Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 71,00 kpl |  |
| 171 | AW-m14-090 Montaż elementów systemu monitoringu sieci podciśnieniowej w studzienkach Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 71,00 kpl |  |
| 172 | AW-m15-040 Montaz kabli systemu monitoringu wraz podejściem do puszki w studzienkach prózniowych -kabel YKY 5x1,5 + kabel YKY 3x1,5 Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 16 000,00 m |  |
| 173 | AW-m15-090 Rozruch i testy na obiekcie wraz z regulacją zaworów i systemem monitoringu oraz szkoleniem obsługi. Dokumantacja powykonawcza Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 13. Roboty odtworzeniowe dróg dla sieci podciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | KNNR 6 0112-030-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zamiennik Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 1 280,00 m2 |  |
| 175 | KNNR 6 0113-010-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - zamiennik Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 1 280,00 m2 |  |
| 176 | KNNR 6 0308-02010-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t - zamiennik Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 1 280,00 m2 |  |
| 177 | KNNR 6 0309-02010-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 3 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t - zamiennik Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 1 280,00 m2 |  |
| 178 | KNNR 6 0204-030-050 Dolna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 30 cm - zamiennik Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 718,00 m2 |  |
| 1. |  | 360+716*0,5 |  |  |  |  | 718,00 |
| 179 | KNNR 6 0204-060-050 Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 718,00 m2 |  |
| 14. Rozbiórki i odtworzenia - sieci podciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | KNR 2-01 0106-02-020 Ręczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 6,00 szt |  |
| 181 | KNNR 6 0805-050-050 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,na podsypce piaskowej Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 30,00 m2 |  |
| 182 | KNNR 6 0802-050-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 20 cm Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 80,00 m2 |  |
| 183 | KNNR 6 0806-010-040 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 100,00 m |  |
| 184 | KNNR 6 0806-070-040 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm,na podsypce piaskowej Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 100,00 m |  |
| 185 | KNNR 6 0808-030-040 Rozebranie ogrodzeń z siatki,na linkach Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 50,00 m |  |
| 186 | KNNR 6 0808-040-040 Rozebranie ogrodzeń z siatki,w ramach z kątowników Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 50,00 m |  |
| 187 | KNNR 6 0503-020-050 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 30,00 m2 |  |
| 188 | KNNR 6 0109-030-050 Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 30,00 m2 |  |
| 189 | KNNR 6 0401-010-040 Krawężniki betonowe bez ław,wystające o wymiarach 15x30 cm,na podsypce piaskowej Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 100,00 m |  |
| 190 | KNNR 6 0404-010-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 100,00 m |  |
| 191 | KNR 2-02 1803-02-040 Ogrodzenia z siatki wysokości 1,50 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,40 m z rur o średnicy 76/3,5 mm,obsadzonych w cokole Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Wznoszenie ogrodzeń - 45342000-6 - ST 06.00 |  |  |  |  | 50,00 m |  |
| 192 | KNR 2-02 1802-02-040 Ogrodzenia z siatki wysokości 1,5 m w ramach,na słupkach stalowych o rozstawie 3 m z rur o średnicy 70 mm,obsadzonych wgniazdach cokołów Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Wznoszenie ogrodzeń - 45342000-6 - ST 06.00 |  |  |  |  | 50,00 m |  |
| 193 | KNNR 4 1427-010-020 Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm,średnica otworu 210 mm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 10,00 szt |  |
| 15. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe dróg dla - sieci grawitacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 0601-0106-02-302 Cięcie mech. asfaltu Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 690,00 mb |  |
| 195 | KNNR 6 0802-041-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 1 380,00 m2 |  |
| 1. |  | przy szerokości zgodnie z zało |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 690*2 |  |  |  |  | 1 380,00 |
| 196 | KNNR 6 0801-020-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 1 380,00 m2 |  |
| 197 | KNR 4-04 1103-04-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 317,40 m3 |  |
| 1. |  | Grubość asfaltu i podbudowy zg |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 690*2*0,15+690*2*0,08 |  |  |  |  | 317,40 |
| 198 | KNR 4-04 1103-05-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 1 269,60 m3 |  |
| 1. |  | Odwóz zgodnie z założeniami na |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (5-1)*317,4 |  |  |  |  | 1 269,60 |
| 16. Roboty ziemne - sieci grawitacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | KNR 2-01 0126-01-050 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Usuwanie warstwy gleby-45112210-0 - ST 01.02 |  |  |  |  | 954,00 m2 |  |
| 200 | KNR 2-01 0125-01-050 Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej- humusu bez darni.Grubość warstwy do 15 cm. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Usuwanie warstwy gleby-45112210-0 - ST 01.02 |  |  |  |  | 636,00 m2 |  |
| 201 | KNR 2-01I 0118-01-060 Mechaniczne odspajanie skał w wykopach i przekopach. V kategoria gruntu Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 272,89 m3 |  |
| 202 | KNR 2-01 0301-04-060 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km.Grunt kategorii V Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 109,16 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabela A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 272,89*0,4 |  |  |  |  | 109,16 |
| 203 | KNNR 1 0201-06-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.V - zamiennik Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 163,73 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 272,89*0,6 |  |  |  |  | 163,73 |
| 204 | KNNR 1 0301-030-060 Wykopy w gruncie kategorii IV,z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość 1 km Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 373,24 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 933,09*0,4 |  |  |  |  | 373,24 |
| 205 | KNNR 1 0301-020-060 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii III Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 158,35 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 395,87*0,4 |  |  |  |  | 158,35 |
| 206 | KNNR 1 0201-06-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 797,38 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (395,87+933,09)*0,6 |  |  |  |  | 797,38 |
| 207 | KNNR 1 0208-020-060 Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowyład.-5t,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat III-V Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 6 407,40 m3 |  |
| 1. |  | Odwóz zgodnie z założeniami na |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (5-1)*(395,87+933,09+272,89) |  |  |  |  | 6 407,40 |
| 208 | KNNR 1 0307-040-060 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych,z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III-V Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 727,79 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (1781,33+38,14)*0,4 |  |  |  |  | 727,79 |
| 209 | KNNR 1 0209-07-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 22,88 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (38,14+0)*0,6 |  |  |  |  | 22,88 |
| 210 | KNNR 1 0209-06-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 1 068,80 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1781,33*0,6 |  |  |  |  | 1 068,80 |
| 211 | KNNR 1 0307-03-060 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 1 119,70 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2799,26*0,4 |  |  |  |  | 1 119,70 |
| 212 | KNNR 1 0209-05-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 1 679,56 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2799,26*0,6 |  |  |  |  | 1 679,56 |
| 213 | KNNR 1 0313-01-050 Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 4 758,00 m2 |  |
| 214 | KNNR 1 0318-03-060 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m,o ścianach pionowych,w gruntach kategorii I-III Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 1 832,24 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (2799,26+1781,33)*0,4 |  |  |  |  | 1 832,24 |
| 215 | KNNR 1 0318-04-060 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m, grunt kategorii IV-V Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 15,26 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (0+38,14)*0,4 |  |  |  |  | 15,26 |
| 216 | KNNR 1 0214-05-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-V Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 1 091,68 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (1781,33+38,14)*0,6 |  |  |  |  | 1 091,68 |
| 217 | KNNR 1 0214-04-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.I-II Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 1 679,56 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2799,26*0,6 |  |  |  |  | 1 679,56 |
| 218 | KNNR 1 0218-01-050 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 km,kategoria gruntu I-II - rozplantowanie humusu Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 954,00 m2 |  |
| 219 | KNNR 1 0504-010-060 Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi wykopu,grunty kategorii I-II Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 95,40 m3 |  |
| 1. |  | Grubość warstwy 0,15 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 636*0,15 |  |  |  |  | 95,40 |
| 220 | KNR 2-21 0401-05-050 Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.III Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 47,70 m2 |  |
| 1. |  | Zgodnie z założeniami przyjęto |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 954*0,05 |  |  |  |  | 47,70 |
| 221 | KNNR 1 0610-010-040 Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym). Sączki ceramiczne o średnicach nominalnych 50-100 mm |  |  |  |  | 219,60 m |  |
| 1. |  | Przyjęto odwadnianie zgodnie z |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1830*0,2*0,6 |  |  |  |  | 219,60 |
| 222 | KNNR 1 0618-020-020 Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu (tymczasowe). Średnice nominalne rur 600-800 mm |  |  |  |  | 4,40 szt |  |
| 1. |  | studzienki co 50 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 220/50 |  |  |  |  | 4,40 |
| 223 | KNNR 1 0605-020-020 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6,0 m Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 48,80 szt |  |
| 1. |  | Przyjęto odwadnianie zgodnie z |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1830*0,2*0,4/3 |  |  |  |  | 48,80 |
| 224 | KNR 2-01 0605-01-149 Pompowanie oczyszczające. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 50,00 r-g |  |
| 225 | KNNR 4 1411-04-060 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25 cm - obsypka, podsypka i zasypka wraz z wymianą części gruntu w drogach Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 1 601,84 m3 |  |
| 17. Roboty montażowe - sieci grawitacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | KNNR 4 1308-050-040 Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 315 mm,łączone na wcisk Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 817,00 m |  |
| 227 | KNNR 4 1308-030-040 Rurociągi z polichlorku winylu (PCW), o średnicy zewnętrznej 200 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 1 013,00 m |  |
| 228 | KNNR 4 1413-030-020 Studnie kanalizacyjne betonowe śr. 1200 mm gł. do 5 m Grupa kosztów: Roboty w zakresie bud. ruroć. - 45230000-8 - ST 03 Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 87,00 szt |  |
| 229 | KNNR 4 1417-0141-020 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o średnicy 315-425 mm.Zamknięcie stożkiem betonowym z pokrywą chodnikową żeliwną 1,5 t,kineta studzienki z PP Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 15,00 szt |  |
| 230 | KNNR 4 1417-02010-020 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o średnicy 315-425 mm.Zamknięcie rurą teleskopową z pokrywą żeliwną,pierścieniem odciążającym, włazem 12,5 t, kineta studzienki z PP Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 172,00 szt |  |
| 231 | KNNR 4 1606-050-172 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy 300 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 2,04 próba |  |
| 1. |  | 817/400 |  |  |  |  | 2,04 |
| 232 | KNNR 4 1606-03-172 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy do 200 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 2,25 próba |  |
| 1. |  | 1013/450 |  |  |  |  | 2,25 |
| 233 | AW-090 Obsługa geodezyjna wraz z dokumentacją kamerowania wykonanych kanałów grawitacyjnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 0,50 kpl |  |
| 234 | AW-040 Wykonanie zabezpieczeń pasa robót ogrodzeniem przestawnym nie związanym z gruntem o wys. miń 1,8 m Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 140,00 m |  |
| 18. Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem - sieci graitacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | KNNR 4 1207-020-040 Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60,rurami o średnicy nominalnej 300-600 mm w gruntach kategorii III-IV- rura osł 500 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 40,00 m |  |
| 236 | KNNR 4 1005-080-040 Rurociągi stalowe o średnicy zewnętrznej i grubości ścianek 508,0/11,0 mm o złączach spawanych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 26,00 m |  |
| 237 | KNNR 4 1005-06-040 Rurociągi stalowe o średnicy zewnętrznej i grubości ścianek 323,0/8,8 mm o złączach spawanych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 58,00 m |  |
| 1. |  | 84-26 |  |  |  |  | 58,00 |
| 238 | KNNR 4 1210-010-060 Wypełnienie rur ochronnych betonem. Zamknięcia rur ochronnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 9,00 m3 |  |
| 1. |  | Przyjęto po 0,3 m3 dla jednej |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 30*0,3 |  |  |  |  | 9,00 |
| 239 | KNR 2-18 1209-0120-040 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 178,00 m |  |
| 1. |  | 84+26*0+94 |  |  |  |  | 178,00 |
| 240 | KNNR 5 0705-020-040 Ułożenie rur osłonowych stalowych o średnicy do 100 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 24,00 m |  |
| 241 | KNNR 5 0705-010-040 Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 30,00 m |  |
| 242 | Wacetob 2-18 0903-01-090 Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 15,00 kpl |  |
| 243 | Wacetob 2-18 0903-06-090 Demontaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 15,00 kpl |  |
| 244 | Wacetob 2-18 0901-01-090 Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m typu lekkiego,podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 18,00 kpl |  |
| 245 | KNR 2-10 0301-03-040 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m. Grunt III- IV kategorii Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 22,00 m |  |
| 246 | KNR 2-10 0303-04-040 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań wbitych na głębokość do 11 m. Grunt III-IV kategorii Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 22,00 m |  |
| 19. Roboty odtworzeniowe dla dróg - sieci grawitacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | KNNR 6 0112-030-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zamiennik Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 3 360,00 m2 |  |
| 248 | KNNR 6 0113-010-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - zamiennik Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 3 360,00 m2 |  |
| 249 | KNNR 6 0308-02010-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t - zamiennik Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 3 360,00 m2 |  |
| 250 | KNNR 6 0309-02010-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 3 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t - zamiennik Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 3 360,00 m2 |  |
| 20. Rozbiórki i odtworzenia - sieci grawitacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | KNR 2-01 0106-02-020 Ręczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 10,00 szt |  |
| 252 | KNNR 6 0805-050-050 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,na podsypce piaskowej Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 30,00 m2 |  |
| 253 | KNNR 6 0802-050-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 20 cm Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 50,00 m2 |  |
| 254 | KNNR 6 0803-050-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej Grupa kosztów: Roboty w zakresie dróg - 45233000-9 - ST 01 i 06 Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 40,00 m2 |  |
| 255 | KNNR 6 0806-010-040 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 20,00 m |  |
| 256 | KNNR 6 0806-070-040 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm,na podsypce piaskowej Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 20,00 m |  |
| 257 | KNNR 6 0808-030-040 Rozebranie ogrodzeń z siatki,na linkach Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 200,00 m |  |
| 258 | KNNR 6 0808-040-040 Rozebranie ogrodzeń z siatki,w ramach z kątowników Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 100,00 m |  |
| 259 | KNNR 6 0503-020-050 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 30,00 m2 |  |
| 260 | KNNR 6 0109-030-050 Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 50,00 m2 |  |
| 261 | KNNR 6 0302-040-050 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 40,00 m2 |  |
| 262 | KNNR 6 0401-010-040 Krawężniki betonowe bez ław,wystające o wymiarach 15x30 cm,na podsypce piaskowej Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 20,00 m |  |
| 263 | KNNR 6 0404-010-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 20,00 m |  |
| 264 | KNR 2-02 1803-02-040 Ogrodzenia z siatki wysokości 1,50 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,40 m z rur o średnicy 76/3,5 mm,obsadzonych w cokole Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Wznoszenie ogrodzeń - 45342000-6 - ST 06.00 |  |  |  |  | 200,00 m |  |
| 265 | KNR 2-02 1802-02-040 Ogrodzenia z siatki wysokości 1,5 m w ramach,na słupkach stalowych o rozstawie 3 m z rur o średnicy 70 mm,obsadzonych wgniazdach cokołów Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Wznoszenie ogrodzeń - 45342000-6 - ST 06.00 |  |  |  |  | 100,00 m |  |
| 266 | KNNR 4 1427-010-020 Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm,średnica otworu 210 mm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 244,00 szt |  |
| 1. |  | 58*0+128+116 |  |  |  |  | 244,00 |