Książka Przedmiarów

| 1. Przyłącze wody |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 6 0802-041-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 4,50 m2 |  |
| 2 | KNNR 6 0801-020-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 4,50 m2 |  |
| 3 | KNR 2-01 0126-01-050 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Usuwanie warstwy gleby-45112210-0 - ST 01.02 |  |  |  |  | 43,20 m2 |  |
| 1. |  | 18*3*0,8 |  |  |  |  | 43,20 |
| 4 | KNR 2-01 0125-01-050 Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej- humusu bez darni.Grubość warstwy do 15 cm. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Usuwanie warstwy gleby-45112210-0 - ST 01.02 |  |  |  |  | 10,80 m2 |  |
| 1. |  | 18*3*0,2 |  |  |  |  | 10,80 |
| 5 | KNNR 1 0209-07-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 4,32 m3 |  |
| 1. |  | 18*1,2*1*0,2 |  |  |  |  | 4,32 |
| 6 | KNNR 1 0209-06-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 7,56 m3 |  |
| 1. |  | 18*1,2*1*0,35 |  |  |  |  | 7,56 |
| 7 | KNNR 1 0209-05-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 9,72 m3 |  |
| 1. |  | 18*1,2*1*0,45 |  |  |  |  | 9,72 |
| 8 | KNNR 1 0214-05-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-IV Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 11,88 m3 |  |
| 1. |  | 18*1,2*1*0,55 |  |  |  |  | 11,88 |
| 9 | KNNR 1 0214-04-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.I-II Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 9,72 m3 |  |
| 1. |  | 18*1,2*1*0,45 |  |  |  |  | 9,72 |
| 10 | KNNR 1 0218-01-050 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 km,kategoria gruntu I-II - rozplantowanie humusu Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 43,20 m2 |  |
| 11 | KNR 2-21 0401-05-050 Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.III Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 43,20 m2 |  |
| 12 | KNNR 4 1005-030-040 Rurociągi stalowe o średnicy zewnętrznej i grubości ścianek 159,0/5,6 mm o złączach spawanych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 6,00 m |  |
| 13 | KNR 2-18 1209-0120-040 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 6,00 m |  |
| 14 | KNNR 4 1701-020-090 Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o średnicy 100 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 15 | KNNR 4 1009-01-040 Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 40 mm- zamiennik Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 18,00 m |  |
| 16 | KNNR 4 1010-01010-171 Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 50 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 3,00 złącze |  |
| 17 | KNNR 4 1112-010-090 Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o średnicy 50 mm montowane na rurociągach z PVC i PE Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 18 | Wacetob 2-19 0102-01-040 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 27,00 m |  |
| 19 | KNNR 4 1606-010-172 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy do 110 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 1,00 próba |  |
| 20 | AW-090 Dostawa i montaż zestawu wodomierzowego (bez wodomierza) - zawory odcinające kulowe, zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością dozoru, listwa montazowa Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 21 | KNNR 6 0112-030-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zamiennik Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 4,50 m2 |  |
| 22 | KNNR 6 0113-010-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - zamiennik Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 4,50 m2 |  |
| 23 | KNNR 6 0308-02010-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t - zamiennik Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 4,50 m2 |  |
| 24 | KNNR 6 0309-02010-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 3 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t - zamiennik Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 4,50 m2 |  |
| 2. Przyłącze kanalizacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | KNR 2-01 0125-01-050 Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej- humusu bez darni.Grubość warstwy do 15 cm. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Usuwanie warstwy gleby-45112210-0 - ST 01.02 |  |  |  |  | 28,00 m2 |  |
| 1. |  | 14*2 |  |  |  |  | 28,00 |
| 26 | KNNR 1 0209-05-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 7,56 m3 |  |
| 1. |  | 14*1,2*1*0,45 |  |  |  |  | 7,56 |
| 27 | KNNR 1 0209-06-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 5,88 m3 |  |
| 1. |  | 14*1,2*1*0,35 |  |  |  |  | 5,88 |
| 28 | KNNR 1 0209-07-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 3,36 m3 |  |
| 1. |  | 14*1,2*1*0,2 |  |  |  |  | 3,36 |
| 29 | KNNR 1 0214-0501-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 74 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-V Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 9,24 m3 |  |
| 1. |  | 14*1,2*1*0,55 |  |  |  |  | 9,24 |
| 30 | KNNR 1 0214-04010-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 74kW/100km.Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.35cm,grunt kat.I-II Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 7,56 m3 |  |
| 1. |  | 14*1,2*1*0,45 |  |  |  |  | 7,56 |
| 31 | KNNR 1 0504-010-060 Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi wykopu,grunty kategorii I-II Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 4,20 m3 |  |
| 1. |  | Grubość warstwy 0,15 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 14*2*0,15 |  |  |  |  | 4,20 |
| 32 | KNNR 4 1308-020-040 Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 14,00 m |  |
| 33 | KNNR 4 1606-020-172 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy do160 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 1,00 próba |  |
| 3. Wewnętrzna instalacja wod-kan i wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | KNNR 4 0112-01010-040 Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm z polietylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 4,00 m |  |
| 35 | KNNR 4 0116-01010-020 Dodatki w rurociągach z PVC za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,baterii, mieszaczy itp.o połączeniu sztywnym o średnicy zewnętrznej 20 mm zgrzewanym Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 5,00 szt |  |
| 36 | KNNR 4 0123-01120-090 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych,w rurociągach z polietylenu o średnicy nominalnej 20 mm.Zawory kulowe Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 37 | KNNR 4 0127-01020-172 Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociągowych z rur z polietylenu Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 próba |  |
| 38 | KNNR 4 0140-010-090 Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy nominalnej 15 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 39 | KNNR 4 0132-02120-020 Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20 mm, instalacji wodociągowych z rur z polietylenu Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 4,00 szt |  |
| 40 | KNNR 4 0132-02220-020 Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 20 mm, instalacji wodociągowych z rur z polietylenu - zawór antyskażeniowy Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 41 | KNNR 4 0132-02220-020 Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 20 mm, instalacji wodociągowych z rur z polietylenu - filtr siatkowy Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 42 | KNNR 4 0106-060-040 Rurociągi o średnicy nominalnej 50 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynkach niemieszkalnych - tuleje osłonowe Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 0,60 m |  |
| 43 | KNNR 4 0106-070-040 Rurociągi o średnicy nominalnej 65 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynkach niemieszkalnych - tuleje osłonowe Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,60 m |  |
| 44 | KNNR 4 0208-100-040 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 160 mm o połączeniach klejonych na ścianach w budynkach niemieszkalnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 4,00 m |  |
| 45 | KNNR 4 0208-030-040 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 m |  |
| 46 | KNNR 4 0208-010-040 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 5,00 m |  |
| 47 | KNNR 4 0218-010-020 Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 48 | KNNR 4 0218-020-020 Syfony z tworzywa sztucznego pojedyncze zlewozmywakowe o średnicy 50 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 49 | KNNR 4 0229-040-020 Zlewozmywak żeliwny emaliowany na ścianie Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 50 | KNNR 4 0212-03010-020 Rury wywiewne żeliwne o średnicy 100 mm uszczelnione sznurem i folią aluminiową Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 4. Instalacja wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | KNR 7-24 0157-02-020 Wentylatory osiowe i promieniowe o średnicy wirnika 400 mm dostarczane w całości Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 52 | KNR 2-17 0146-04-020 Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 3260 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 53 | KNR 2-17 0134-02-020 Przepustnice wielopłaszczyznowe prostokątne typ A o obwodzie do 2400 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 54 | KNR 2-17 0144-0101-020 Wyrzutnie dachowe kołowe typ C o średnicy do 200 mm - wywietrzak dachowy z podstawą dachową Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 5. Roboty montażowe dla zbiornika podciśnieniowego i biofiltra |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | KNR 2-10 0301-03-040 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m. Grunt III- IV kategorii Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 20,00 m |  |
| 1. |  | 4*5 |  |  |  |  | 20,00 |
| 56 | KNR 2-10 0303-04-040 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań wbitych na głębokość do 11 m. Grunt III-IV kategorii Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 20,00 m |  |
| 57 | KNNR 1 0212-060-060 Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20 m3, głębokość wykopu do 5,00 m. Grunt kategorii III-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 123,22 m3 |  |
| 1. |  | 4*5*5+3,14*4,3*4,3*1,6/4 |  |  |  |  | 123,22 |
| 58 | KNNR 4 1401-020-034 Ręczne przygotowanie zbrojenia.Konstrukcje proste z prętów stalowych o średnicy powyżej 8 do 14 mm,stal w kręgach Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 0,65 t |  |
| 1. |  | Przyjeto po ok. 150 kg dla 1 p |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1*0,15+1*0,5 |  |  |  |  | 0,65 |
| 59 | KNNR 4 1403-020-034 Montaż zbrojenia ław i płyt fundamentowych,zbrojenie z prętów stalowych o średnicy powyżej 8 do 14 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 0,65 t |  |
| 60 | KNNR 4 1407-010-050 Deskowanie ław fundamentowych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 51,21 m2 |  |
| 1. |  | 5*4*0,4*1+3,14*4,3*1,6*2 |  |  |  |  | 51,21 |
| 61 | KNNR 4 1409-010-060 Układanie mieszanki betonowej w ławach fundamentowych i blokach oporowych pompą do betonu na samochodzie Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 24,23 m3 |  |
| 1. |  | 4*4*0,3*1+(4,3-3,9)*3,14*1,6+3 |  |  |  |  | 24,23 |
| 62 | KNR 2-02 1925-01-304 Montaż elementów prefabrykowanych,ściany zbiorników walcowych - elementy przepompowni ścieków - zbiornik podciśnieniowy - zamiennik Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 ELEM |  |
| 63 | AW-t1-090 dostawa i montaż elementów obudowy i przekrycia zbiornika podciśnieniowego wraz z włazem, drabiną i tulejami Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 64 | KNR 2-02 1925-03-304 Montaż elementów prefabrykowanych,przekrycia zbiornika podciśnieniowego - zamiennik Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 3,00 ELEM |  |
| 65 | KNR 2-18 0906-03-040 Montaż przewodów wentylacyjnych z rur pcw łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej110mm - zamiennik Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 3,00 m |  |
| 1. |  | Przyjęto 3,0 m dla przepompown |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3*1 |  |  |  |  | 3,00 |
| 66 | KNR 2-15 0209-03-206 Rury wywiewne pcv o średnicy 110/160 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 SZT. |  |
| 67 | KNR 2-02 0203-01-060 Spoinowanie połączeń - zamiennik. Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 0,80 m3 |  |
| 1. |  | Przyjęto po 0,8 m3 dla jednej |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1*0,8 |  |  |  |  | 0,80 |
| 68 | KNNR 1 0214-05-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kw. zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. grunt kat.iii-iv Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 81,99 m3 |  |
| 1. |  | 123,22-17-24,23 |  |  |  |  | 81,99 |
| 69 | AW-t2-060 Wywóz i utylizacja nadmiaru ziemi Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 41,23 m3 |  |
| 1. |  | 17+24,23 |  |  |  |  | 41,23 |
| 6. Instalacje technologiczne PPT 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | AW-t3-090 Dostawa i montaż technologiczny zbiornika podciśnieniowego wraz z wyposażeniem - zasuwy, krućce, kołnierze, obudowy itp. Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 71 | AW-t4-090 Dostawa i montaż pomp próżniowych wraz z konstrukcją montażową , orurowaniem i armaturą Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 3,00 kpl |  |
| 72 | AW-t5-090 Dostawa i montaż pomp tłocznych wraz z konstrukcją montażową , orurowaniem i armaturą Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 2,00 kpl |  |
| 73 | KNNR 4 1413-030-020 Studnie podciśnieniowe betonowe 1000x1000 mm o głębokości do 3 m,w gotowym wykopie - montaż - zamiennik Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 74 | AW-t6-090 Studnie podciśnieniowe jednozaworowe - dostawa i uruchomienie Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 75 | KNNR 4 1112-040-090 Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o średnicy do 200 mm montowane na rurociągach z PVC i PE Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 76 | KNNR 4 1112-030-090 Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o średnicy do 150 mm montowane na rurociągach z PVC i PE Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 77 | KNNR 4 1112-020-090 Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o średnicy 80 mm montowane na rurociągach z PVC i PE Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 78 | KNNR 4 1009-100-040 Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 225 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 10,00 m |  |
| 79 | KNNR 4 1009-070-040 Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 160 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 12,50 m |  |
| 80 | KNNR 4 1009-030-040 Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 14,00 m |  |
| 81 | KNNR 4 1010-10010-171 Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 225 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 6,00 złącze |  |
| 82 | KNNR 4 1010-07010-171 Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 160 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 2,00 złącze |  |
| 83 | KNNR 4 1010-03010-171 Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 5,00 złącze |  |
| 84 | Wacetob 2-18 0112-03-020 Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 160-225 mm na luźny kołnierz) - zamiennik - trójniki Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 4,00 szt |  |
| 85 | AW-t8-090 Dostawa i montaż oprzyrządowania AKPiA - aparatura kontrolno-pomiarowa i sterująca, automatyka wraz z szafkami sterującymi Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 86 | AW-t10-090 Układ monitoringu przepompowni - komputer przemysłowy LPC wraz z oprogramowaniem Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 87 | AW-t9-090 Rozruch technologiczny wraz z regulacją zaworów i systemem monitoringu oraz szkoleniem obsługi Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |